Nr.20771/08.09.2016

CAIET DE SARCINI

“ Reparații și zugrăveli Cămin C16 ”

2016

DATE GENERALE

1.1     Denumirea obiectivului: “ Reparații și zugrăveli Cămin C16 ”

  - Amplasamentul : Camin C16 al Universității de Vest din Timișoara,Str.F.C. Ripensia nr 23 Timișoara, judet Timiș

  - Beneficiarul lucrării: Universitatea de Vest din Timișoara

  - Elaboratorul proiectului/documentației: Serviciul Tehnic și Evidență Patrimoniu al U.V.T

“ Reparații și zugrăveli Cămin C16 ”

1- Prezentare generala:

Obiectivul pentru care se solicită efectuarea acestor lucrări de igienizare se află situat în localitatea Timişoara, Cămin C16 , Str. F.C. Ripensia  Nr. 23, judet Timiş.

Proiectantul lucrărilor de reparaţii curente, este :  Universitatea de Vest din Timişoara prin Serviciul Tehnic şi Evidenţă Patrimoniu.

Executantul lucrărilor: Se va stabili ulterior conform legislaţiei în vigoare.

Serviciul Tehnic şi Evidenţă Patrimoniu a procedat la o constatare la faţa locului a celor solicitatate în vederea stabilirii necesităţii şi oportunităţii execuţiei acestor lucrări din punct de vedere tehnic.

OFERTANTII SUNT OBLIGATI SA VIZITEZE AMPLASAMENTUL, de a lua toate informațiile pe care le consideră necesare pentru realizarea unui proiect și a unei lucrări la cheie, calitative, la standardele solicitate de beneficiar și cu încadrarea in normativele si legislația în vigoare.

Data vizitării amplasamentului va fi menționată în “Solicitarea de Ofertă”.

1.1-Au fost constatate urmatoarele:

Situația actuală a finisajelor la spațiile Caminului C16 se prezintă astfel:

- zugrăveli lavabile degradate ,necesită refacere zugrăveli interioare

- suprafețe mucegăite in băi,necesită tratarea cu soluții antimucegai a suprafețelor

- vopsitorii glafuri interioare

- vopsitorii tâmplărie metalică și pereți ghenă

1.2- Lucrări necesare de executat:

În vederea aducerii spațiilor la o stare corespunzătoare, se impune realizarea următoarelor categorii de lucrări:

-executarea de lucrări  de reparații , zugraveli interioare lavabile in doua straturi și vopsitorii.

2 -Lista de cantitati de executat:

| Nr. Crt. | Denumire lucrare | Cantitatea | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zugrăveli lavabile de calitate rezistente la uzură si care sa permita respiratia peretelui in doua straturi inclusiv amorsa . | mp | 3740 |
| 2 | Reparații suprafete (fisuri+glet) | mp | 571 |
| 3 | Raschetare suprafete inclusiv transport moloz | mp | 990 |
| 4 | Tratare suprafete cu soluții antimucegai | mp | 712 |
| 5 | Raschetat si vopsit glaf interior cu vopsea ulei | ml | 77 |
| 6 | Vopsitorii de ulei pe tâmplăria metalică | mp | 30 |
| 7 | Vopsitorii ulei pereți ghena gunoi | mp | 41 |

3 - Caiete de sarcini:

Caiet de sarcini pentru ZUGRĂVELI

Prevederile din prezentul capitol se refera la lucrarile de zugraveli interioare.

Verificarea calitatii suportului pe care se aplica zugravelile, se face în cadrul verificarii executarii acestui suport (tencuieli, zidarii, gleturi, elemente de tâmplarie, instalatii).

Este interzis a se începe executarea oricaror lucrari de zugraveli , înainte ca suportul sa fi fost verificat de catre seful punctului de lucru, privind îndeplinirea conditiilor de calitate.

Verificarea calitatii zugravelilor se face numai dupa uscarea lor complete si are ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile în vederea efectuarii remedierilor si a eliminarii posibilitatii ca aceste defecte sa se repete în continuare.

Conducătorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice toate materialele înainte de a fi introduse în lucrare.

Materialele trebuie livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuta în prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si amestecurilor indicate, precum si aplicarea straturilor successive în ordinea si la intervalele de timp prescrise.

Verificarile ce se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se face cel putin câte una la fiecare 200 mp.

La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta.

Verificari pe faze de lucrari

Prin examinarea vizuala se verifica urmatoarele:

Corespondenta zugravelilor interioare cu solicitarile beneficiarului;

Aspectul suprafetelor zugravite (culoare uniforma, fara pete, scurgeri, stropi, basici si cojiri, fire de par, urme de pensule sau bidinele);

Nu se permit corecturi sau retusuri locale. Pe suprafetele stropite, stropii trebuie sa fie uniform repartizati.

Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se constata prin frecare usoara cu palma de perete. O zugraveala nu trebuie sa se ia pe palma prin frecare.

NOTA :Se vor anexa la oferta fisele tehnice a produselor ofertate(amorsa, vopsea lavabila,glet).

Nu se vor incepe lucrările de zugrăvire înainte de a se face PV de lucrări ascunse a suprafețelor ce urmeaza a se zugrăvi.

Normative privind executarea lucrarilor de zugraveala, vopsitorii:

C.18/1983                   - Normativ pentru executarea lucrarilor umede.

C.16/1984                  - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii  si a instalatiilor aferente.

C.3/1976                     - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protectia muncii în activitatea de constructii-montaj.

STAS 146/1980           - Var pentru constructii.

Caiet de sarcini pentru Tratare suprafețe mucegăite

Tratarea peretelui se face cu soluţii pentru distrugera mucegaiului şi protejarea cu vopsea rezistentă la mucegai.
Cel mai indicat este să se folosească pentru tratarea peretelui, soluţii şi vopsele rezistente la mucegai, fabricate de acelaşi producător,  pentru ca substantele active din solutie şi vopsea să conlucreze.

Tratarea peretelui se face in trei etape.

Prima etapă : pregătirea peretelui, adică, dacă suprafaţa infestată este umedă, se usucă prin ventilatia naturală sau forţată (utilizând un ventilator, pistol cu aer cald sau aerotermă). Pentru efect maxim, cel puţin suprafaţa supusă tratamentului trebuie să fie foarte bine uscată. Suprafaţa infestată se curăţă prin răzuire sau prin frecare cu şmirghel de min 120 granule/cm² sau cu un burete abraziv.

Etapa a doua : tratarea propriu-zisă a peretelui, se umezeşte bine zona curăţată, cu o soluţie rezistentă la mucegai, prin pulverizare sau cu ajutorul unui burete sau o lavetă. Se lasă să se usuce cel puţin trei zile, aerisind incăperea.

Etapa a treia: protejarea peretelui deja tratat, aceasta se face cu o amorsă şi o vopsea lavabilă rezistentă la mucegai. Se pregăteşte suprafaţa de zugravit prin aplicarea unui strat de amorsă, folosind un trafalet sau o bidinea. In piaţa materialelor de c-ţii se pot găsi amorse pentru construcţii, cele mai eficiente pentru punerea in operă in rezolvarea problemelor legate de mucegai este bine să folosiţi amorse din răşină stirenacrilică sau acrilică.Timpul de uscare a suprafeţei amorsate este de cel puţin 8 ore.Se aplică vopseaua lavabilă rezistentă la mucegai, la care sau folosit soluţii pe bază de Polyphase. Vopseaua se aplică cu trafaletul, pensula sau bidineaua. O vopsea rezistentă la mucegai niciodată nu se va dilua cu apă (cantitatea de soluţie pusă in vopsea este calculată la cantitatea de vopsea din găleată). In funcţie de producătorul de pigmenţi, se poate pigmenta şi vopseaua rezistentă la mucegai.

Caiet de sarcini pentru VOPSITORII

Prevederile din prezentul capitol se referă atât la lucrarile de vopsitorii  interioare.

Vopsitoriile fiind lucrari ce ramân vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricând, chiar dupa terminarea întregului obiect si în consecinta nu este necesar a se încheia procese verbale de lucrari ascunse.

Verificarea calitatii suportului pe care se aplica vopsitoriile, se face în cadrul verificarii executarii acestui suport (elemente de tâmplarie). Este interzis a se începe executarea oricaror lucrari de vopsitorii înainte ca suportul sa fi fost verificat de catre seful punctului de lucru, privind îndeplinirea conditiilor de calitate.

Verificarea calitatii vopsitoriilor, se face numai dupa uscarea lor completa si are ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile în vederea efectuarii remedierilor si a eliminarii posibilitatii ca aceste defecte sa se repete în continuare.

Înainte de începerea lucrarilor de vopsitorii, este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (învelitoare, streasina, tinichigerie) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tâmplarie) precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, suporti).

Conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice toate materialele înainte de a fi introduse în lucrare.

Materialele trebuie livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuta în prescriptii tehnice, utilizarea retetelor si amestecurilor indicate, precum si aplicarea straturilor succesive în ordinea si la intervalele de timp prescrise.

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie împotriva uscarii bruste (vânt, însorire), spalari prin ploaie sau înghet.

Verificarile ce se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac cel putin câte una la fiecare 20 mp.

La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari.

Înainte de începerea verificarii calitatii vopsitoriilor se va controla mai întâi daca la vopsitoriile în ulei s-a format o pelicula rezistenta. Constatarea se face prin ciocanirea vopselei cu degetul în mai multe puncte.

Prin examinarea vizuala se verifica aspectul vopsitoriilor, avându-se în vedere urmatoarele:

suprafata vopsita cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte acelasi ton de culoare, aspect (lucios sau mat) dupa cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite.

Vopseaua de orice fel trebuie sa fie aplicata pâna la "perfect curat", aduca sa nu prezinte straturi stravezii, pete desprinderi, cute, basici, scurgeri, lipsuri de bucati de pelicula, crapaturi, fisuri - care pot genera desprinderea stratului, aglomerari de pigmenti, neregularitati cauzate de chituire sau gletuire necorespunzatoare, urme de pensula sau urme de vopsea insuficient frecata la preparare.

b. La vopsitoriile pe tâmplarie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metalice (chituite si slefuite în prealabil).

c. Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafete vopsite.

d. Înainte de vopsirea suprafetelor, vor fi verificate daca au fost pregatite corect prin curatire, slefuire, chituire a rosturilor, etc.

e. Se va verifica înainte de vopsire, daca suprafetele au fost corect pregatite prin curatire.

Normative privind executarea lucrarilor de vopsitorii:

-C.3  - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

-Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protectia muncii în activitatea de constructii-montaj.

4- Date generale lucrare:

Se consideră că în oferta făcută de către executant sunt cuprinse toate lucrările de construcţii necesare finalizării obiectivului conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini.

Orice necorelare intre caietul de sarcini , tehnologie, cantitati vor fii aduse la cunostiinta beneficiarului prin solicitare de clarificari, in perioada de licitatie.

Executantul are obligaţia de a executa fără excepţie toate lucrările cuprinse în ofertă.

Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, executantul se obligă să respecte toate prescripţiile şi normele tehnice care fac referire la lucrările de execuţie pe care acesta le desfăşoară.

Executantul are obligaţia de a cere toate informaţiile pe care le consideră necesare, în scris şi în timp util.

Executantul are obligatia de a repara orice stricăciuni efectuate pe şantier din cauza lui.

Nerespectarea celor de mai sus, îl fac responsabil pe executant de toate erorile apărute pe parcursul execuţiei cât şi de consecinţele ce decurg din aceste erori. În consecinţă executantul nu poate invoca în nici un caz faptul că eventualele omisiuni din planuri justifică nerealizarea unor lucrări sau suplimentarea costurilor.

5 -Restrictii de amplasament:

Se vor crea zone de lucru cu etapizare a lucrărilor cu acces separat prin compartimentări provizorii,daca este cazul, şi se va asigura un flux care să permită desfăşurarea ambelor activităţi atât de construcţii, cât şi de funcţionare a institutiei in timpul lucrarilor.

Se mentionează că lucrările vor avea loc în regim special de supraveghere din partea executantului în toate etapele.

Se va avea în vedere o durata a lucrărilor desfăşurată conform contractului.

Oferta executantului va ţine cont de toate aceste restricţii.

Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decalări de termen, datorate necunoaşterii acestor condiţii, de către executant.

6 - Asigurarea utilajelor, echipamentelor şi forţei de muncă:

La semnarea contractului, executantul confirma implicit că dispune de toate uneltele, echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce îi revin pentru execuţia tuturor lucrărilor de construcţii şi instalaţii prevăzute în proiect.

Executantul va desemna şi va menţine pe şantier un şef de şantier cu experienţă şi calificat pentru astfel de lucrări.

Șeful de şantier va reprezenta executantul în toate problemele legate de execuţia lucrărilor pentru obiectivul în discuţie.

7 - Cerinţe speciale:

Următoarele cerinţe vor fi respectate pentru buna derulare a execuţiei lucrărilor. Investitorul nu va accepta nici o cerere sau plângere pentru întreruperea, întârzierea sau disturbarea diverselor lucrări datorate nerespectării cerinţelor de mai jos.

7.1 Prevenirea inundării:

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea lucrărilor şi materialelor de ploi, inundanţii, etc.

Orice stricăciune provocată din această cauză va fi remediată de executant pe cheltuiala sa, imediat şi fără a aştepta instrucţiuni de la proiectant sau investitor.

Numai întârzierile datorate intemperiilor (inclusiv ploaie) care sunt declarate oficial "Forţă majoră" vor duce la extinderea perioadei de execuţie.

7.2. Curăţenia în şantier pe toată perioada de execuţie:

Executantul va îndepărta de pe şantier şi din incinta şantierului, în locuri stabilite şi aprobate de autorităţi, toate deşeurile sau materialele refuzate a fi puse în operă.

De asemenea vor păstra accesele carosabile, pietonale, platformele din incinta şantierului curate şi în condiţii de exploatare.

După terminarea lucrărilor trebuie îndepartate de pe şantier toate deşeurile şi se va preda lucrarea în perfectă stare de curăţenie.

Toate acestea se vor face pe cheltuiala executantului.

Se vor executa toate lucrările de demolări necesare realizării lucrărilor şi materialele rezultate din demolări se vor sorta şi se vor depozita în spaţiile.

7.3. Protecţia instalaţiilor şi construcţiilor din zonă:

Executantul va avea grijă pe toata durata execuţiei lucrărilor să protejeze toate instalaţiile, echipamentele şi construcţiile aferente acestora, existente în incinta şantierului sau în apropierea acestuia.

Executantul va verifica în prealabil poziţia exactă a elementelor ce pot fi deteriorate în timpul execuţiei lucrărilor.

Orice stricăciune provocată de executant va fi reparată imediat pe cheltuiala sa.

Executantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu degrada instalaţiile şi construcţiile învecinate.

Toate prejudiciile cauzate instalaţiilor şi construcţiilor învecinate, vor fi imputate integral executantului.

Executantul se obligă să readucă în perfectă stare, toate instalaţiile şi construcţiile, degradate de el în timpul lucrărilor, pe cheltuiala proprie.

7.4. Protecţia şi securitatea muncii:

Executantul va indeplini toate instructiunile cerute de autorităţi în toate etapele derulării execuţiei privind protecţia şi securitatea muncii.

Personalul care execută lucrările va trebui să respecte legislaţia în domeniul protecţiei muncii şi igienei locului de muncă.

Sub nici un motiv nu se vor acorda suplimentări datorită măsurilor ce decurg din respectarea strictă a normelor de protecţia muncii.

Executantul va lua toate măsurile pentru a nu pune în pericol viata personalul propriu si a celorlalte personae din incinta punctului de lucru, beneficiar sau terte personae, aflate în zona de desfăşurare a lucrărilor ofertantului.

7.6 Vizitarea amplasamentului:

Înaintea ofertării, executantul are dreptul să viziteze amplasamentul, informatiile legate de proiect vor fi furnizate de catre Beneficiar, atat cat se va considera necesar in ofertarea pentru licitatie.

8 - Organizarea de şantier:

Organizarea şantierului şi tehnologia aplicată trebuie să fie în concordanţă cu normele şi normativele în vigoare.

Toate cheltuielile legate de organizarea de şantier şi cheltuielile legate de asigurarea acceselor pe şantier, de asigurarea utilităţilor, vor fi incluse în costurile diverselor părţi ale lucrării, fără a fi plătite separat.

Toate lucrările de execuţie vor respecta prevederile normelor şi normativelor în vigoare aplicabile pentru lucrările de execuţie descrise în proiectul tehnic.

9- Prezentarea ofertei:

Ofertantul va prezenta „ Propunerea tehnica” care sa cuprinda descrierea si tehnologia de executie a lucrarii,prezentarea materialelor folosite  cu fise tehnice anexate (pentru materialele principale).

Ofertantul își va întocmi soluția tehnică a lui funcție de cerințele caietului de sarcini și a normativelor tehnice de specialitate în vigoare și va răspunde de buna funcționare a instalațiilor proiectate și executate conform soluției adoptate.

Ofertantul va prezenta graficul de executie

Pentru a demonstra capacitatea de executie a lucrarii ofertantul va prezenta „ Formularul cu forta de munca , inclusiv diplome de calificare a personalului propus.

Ofertantul va prezenta „ Oferta financiara pe capitol de lucrari/operatie , cantitate, unitate de masura, pret unitar, pret total conform tabel atasat.

Din componenta „Ofertei financiare” va mai face parte formularul de oferta ( anexat) in care se va preciza termenul de valabilitate a ofertei si perioada de garantie de buna executie a lucrarii. Decontarea lucrarilor se va face pe lucrari real executate si preturi din oferta financiara

10 - Norme de protectia muncii si PSI:

Se vor respecta:

9.1. Norme generale de protecţia muncii -Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii 1975, din care amintim câteva:

9.2. Legea protecţiei muncii Nr. 90/1996,

9.3. Norme de protecţia muncii aprobate de M.C.Ind.-1970,

9.4. Normativ ISCIR C9-1971, C4, C5 si C25,

9.5. Regulamentul pentru protecţia şi igiena muncii în construcţii MLPAT – ordin al 9/N/15.3.1993, - ed. 1995

9.6. Norme PSI:

9.7. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE APLICABILE MEDIU

9.8. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ

1.10.9. Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998

1.10.10. Ord.MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala.

9.11. Ord.MMPS 235/1995 – privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime

9.12. Ord. MLPT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994

Alte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

La terminarea lucrărilor se va face verificarea calității lucrărilor și confirmarea corespondenței acestora cu solicitarile din caietul de sarcini.În cazul în care prescripțiile nu au fost respectate total sau parțial, investitorul  va decide refacerea lucrărilor conform caiet de sarcini.

Serviciul Tehnic şi Evidenţă Patrimoniu:

Ing. Valentina Neumann - Şef Serviciu

Ing. Marcel  Mudura