Referitor la achizitie servicii transmisie date prin fibra optica va rugam sa raspundeti la urmatoarea solicitare de clarificare formulata de catre unul dintre potentialii ofertanti: "Nr. Inregistrare 7473475239 / 07.03.2017 Catre UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, privind procedura de achizitii servicii de transmisie date prin fibra optica, cod CPV: 72318000-7, caiet de sarcini nr 4398 / 03.03.2017 In baza caietului de sarcini privind achizitionarea serviciilor de de transmisie date prin fibra optica, va adresam urmatoarele clarificari referitoare la anumite aspect tehnice:

Întrebare:

1. Va rugam sa ne comunicati cate si ce fel de module sunt necesare. De asemenea, va rugam sa ne precizați modelele de switch-uri pentru a putea asigura compatibilitatea.

Răspuns:

Conform tabelului de mai jos

| Numărul traseelor conform caietului de sarcini | Tipul / numărul conexiunilor | De la |  | Echipamente existente la Achizitor | La |  | Echipamente existente la Achizitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Locație | Adresa |  | Locație | Adresa |  |
| 1 | Două circuite de 10Gbps | ROEDU (Univ. Politehnica) | Bvd. V. Pârvan, Nr. 2 | Cisco 7600 (necesită SFP+ compatibil, cate unul pentru fiecare circuit) | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | IBM G8124E (necesită SFP+ compatibil, cate unul pentru fiecare circuit) |
| 2 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | FEAA | Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16 | Cisco SRW248G4-K9-EU, 48 porturi (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 3 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Facultatea de Drept | Bvd. Eroilor de la Tisa, Nr. 9 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 4 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Clădire Teologie | Calea Bogdăneștilor, Nr. 32A | Nortel 425-24T (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 5 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Sediu Studii Doctorale, Editură și Tipografie | Str. Paris, Nr. 1 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 6 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Facultatea de Sport | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 (clădire anexă) | Cisco SF-300 24P (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 7 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Sala de Sport | Str. Popa Șapcă, Nr. 5 | HP 1920-24G (JG924A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 8 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Teren de Sport cu vestiare | Bvd. V. Pârvan, Nr. 5 | (necesită mediaconvertor 1Gbps) |
| 9 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Ring Bursier | Str. Oituz, Nr. 4 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 10 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Platforma de Cercetare "Nicholas Roegen" | Str. Oituz, Nr. 4 | (necesită mediaconvertor 1Gbps) |
| 11 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin C12 | Aleea Studenților, Nr. 12 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 12 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin C13 | Aleea Studenților, Nr. 13 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 13 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin C15 | Aleea FC Ripensia, Nr. 15 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 14 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin C16 | Aleea FC Ripensia, Nr. 16 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 15 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin C17 | Aleea Studenților, Nr. 17 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 16 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin G4 | Aleea Studenților, Nr. G4 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 17 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin Drept | Bvd. Eroilor de la Tisa, Nr. 9A | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 18 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin Renașterii | Str. Renașterii, Nr. 24B | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 19 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin Cameliei | Str. Cameliei, Nr. 9-11 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 20 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Cămin C3 Lipovei | Str. Lirei, Nr. 2 | Cisco SF-300 24P (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 21 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Facultatea de Muzică | Piața Libertății, Nr. 1 | Cisco SG 200-50 (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |
| 22 | Un circuit de 1Gbps | Sediu Central UVT | Bvd. V. Pârvan, Nr. 4 | (necesită echipamente compatibile: Switch optic cu SFP sau mediaconvertor de 1Gbps, organizat în șasiu) * | Facultatea de Arte | Str. Oituz, Nr. 4 | HP 1920-48G (JG927A) (necesită SFP sau mediaconvertor 1Gbps compatibil) |

* La Sediul Central UVT (Bvd. Pârvan, Nr. 4), în cazul opțiunii de implementare cu switch optic  cu SFP-uri, acesta va fi prevăzut cu minim 2 uplink-uri de fibra de 10 Gbps, precum si SFP+ necesare pentru ambele uplink-uri (un SFP+ per uplink compatibil cu switchul prestatorului, iar un SFP+ per uplink compatibil cu IBM G8124E); acest switch optic trebuie să suporte VLAN-uri, precum și management via SSH și interfață web (managementul via SSH trebuie să expună toate funcționalitățile disponibile via interfața web).

În cazul în care prestatorul optează să implementeze soluția tehnică cu media-convertoare, acestea vor fi incluse într-un șasiu furnizat de prestator, șasiul fiind prevăzut cu alimentare redundantă.

De asemenea în cazul opțiunii de implementare cu switch optic cu SFP-uri  se accepta si  utilizarea de SFP într-un capăt al circuitului (sediul central UVT) și media-convertor în capătul opus (locații externe UVT), dacă echipamentul achizitorului nu este prevăzut cu suport de SFP. (Ambele circuite între RoEDU și Sediul Central UVT (Bvd. Pârvan 4) sunt obligatoriu SFP+ conform tabelului anterior.)

Toate echipamentele vor fi compatibile între ele, conform cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Întrebare:

2. Cum facem monitorizarea din moment ce este dark-fiber? Ne permiteti sa instalam un server de monitorizare in locatia dumneavoastra ? (punctul 2.1.2 d.)

Răspuns:

Monitorizarea va fi făcută prin grija furnizorului, pentru a asigura gradul de disponibilitatea lunară garantată de minim 99.5%, a circuitelor solicitate în caietul de sarcini.

Se elimină din caietul de sarcini următoarele cerințe de la punctul 2.1.2 d.): “Se va oferi posibilitatea monitorizării proactive a conexiunilor de date şi raportarea în format electronic (ex. „web oriented") cu acces securizat, disponibilă 24 ore/zi, 7 zile/săptămână. Administratorii UVT vor avea acces prin nume utilizator şi parolă la un „portal" unde vor fi afişate aceste rapoarte pentru toate conexiunile VPN.

Întrebare:

3. Termenul de maxim 5 zile calendaristice este o măsură restrictivă, nu avem cum sa realizam traseele atat de repede. Se poate oferi o perioada mai mare de implementare?”

Răspuns:

Termenul limită de punere în funcțiune a circuitelor, este data de 06.04.2017. Contractul de servicii poate fi semnat și înainte de data limită 31.03.2017 precizată în caietul de sarcini. Termenul de devansare a semnării contractului, față de data limită propusă (31.03.2017) poate fi luat în considerare ca prelungire a termenului de punere în funcțiune a serviciilor, dar nu mai târziu de data de 06.04.2017.

Orice întârziere de punerea în funcțiune a serviciilor față de data limită, va fi sancționată prin clauze de penalizare în contractul asumat de câștigător.

Întrebare:

4. La punctul 1 - Infrastructura se face referire la "posibilitati de routare automata in caz de defectiune pe un tronson si monitorizarea traficului". Avand in vedere ca serviciul solicitat este dark-fiber nu exista astfel de posibilitati si de asemenea nu exista posibilitatea de "cresteri de banda si evitarea congestiilor care pot aparea pe backbone" deoarece circuitele dark-fiber, fiind punct la punct, nu trec prin reteaua backbone, fiind de fapt o fibra pasiva intre adresele specificate."

Răspuns:

Se elimină din caietul de sarcini următoarele cerințe: “Infrastructura Prestatorului trebuie să fie de capacitate mare, cu posibilități de rutare automată în caz de defecțiune pe un anumit tronson și monitorizare a traficului. Ofertanții vor trebui să detalieze cerințele de mai sus, precum și asigurarea capacității privind eventualele creșteri de bandă și evitarea congestiilor care pot apărea pe backbone și a nivelului de calitate necesar.”