Pag 1

OBIECTIV:

[0251] - Amenajare interioara Rectorat, B-dul Vasile Parvan, nr. 4, loc. Timisoara.

OBIECTUL:

[0251.1] - Lucrari arhitectura

Beneficiar:

Universitatea de Vest Timisoara

Proiectant:

S.C. D'Architect S.R.L.

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

Desfacere cu recuperare materiale

1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1

mp

18.000

Demontarea usilor si ferestrelor din lemn ( CU RECUPERARE USI SI DEPOZITAREA LOR IN DEPOZIT BENEFICIAR)

RPCT33XA

1.1.0

62

ora

13.140

Timplar

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2

buc

7.000

Demontarea feroneriei si anume...mânere si silduri

RPCO45D1 [1]

1.2.1

60131

ora

0.700

Tamplar categoria a III-a

1.2.2

60111

ora

0.700

Tamplar categoria I

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3

tona

1.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

1.3.0

19931

ora

1.870

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4

tona

1.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 70m

TRB05A27

1.4.0

19931

ora

4.720

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5

mp

18.000

Stivuire tamplarie in depozit

RPCXH13B-asim

1.5.0

10741

ora

4.320

Dulgher constructii categoria a IV- a

1.5.0

19921

ora

4.320

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

Desfaceri fara recuperare materiale

2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1

mp

57.000

Demolarea peretilor despartitori executati din placi din beton celular + gips carton

RPCT02B1-asim

Pag 2

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

2.1.1

19921

ora

37.614

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2

mc

2.000

Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de ciment, pentru volume pâna la 0,5 mc

RPCT03C1

2.2.1

19911

ora

10.000

Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3

mp

163.000

Desfacerea sapei de prot.la izol hidrofuge si termexec.din mort.cim.in grosime 2,5-3,5 cm

RPCT40XA

2.3.0

36

ora

34.230

Izolator hidrofug

2.3.0

49

ora

34.230

Muncitor necalificat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4

mp

163.000

Desfacerea sapei de prot.la izol hidrofuge si termexec.din mort.cim.in grosime 2,5-3,5 cm

RPCT40XA

2.4.0

36

ora

34.230

Izolator hidrofug

2.4.0

49

ora

34.230

Muncitor necalificat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5

mp

150.000

Desfacere pardoseli calde -...parchet stejar sau fag  (PARCHET LAMINAT)

RPCK41B#

2.5.0

6200729

l

3.750

Parchetin, s 44

2.5.0

12741

ora

40.500

Parchetar categoria a IV-a

2.5.0

19921

ora

40.500

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

2.5.0

6702

ora

6.000

Macara de fereastra 0,15tf

2.5.0

6202818

mc

4.500

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6

mp

16.000

Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice

RPCT29A1

2.6.1

10911

ora

12.800

Faiantar categoria I

2.6.2

19911

ora

12.800

Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7

mp

10.000

Desfacerea placajelor, din...marmura sau similare

RPCT29B1

2.7.1

10911

ora

11.500

Faiantar categoria I

2.7.2

19911

ora

11.500

Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8

mp

300.000

Spalarea man.a pardoselilor+pereti= curatirea in vederea aplicarii unui strat nou

RPCJ75A1-asim

2.8.1

6202818

mc

6.000

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

2.8.2

19911

ora

134.970

Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I

Pag 3

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9

m

13.000

Demontare placaje elem.lineare (glafuri,socluri,baghete, etc)     3)

RCSM33G%

2.9.0

10932

ora

11.830

Faiantar 32

2.9.0

19922

ora

10.790

Muncitor deserv.ctii montj. 22

2.9.0

6702

ora

0.130

Macara de fereastra 0,15tf

2.9.0

6202806

mc

0.013

Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10

mp

25.000

Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui

RPCT10XA

2.10.0

49

ora

8.750

Muncitor necalificat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11

mp

60.000

Demontari tavane din gips-carton sau placari cu PAL

RCSO56B%-asim

2.11.6

19922

ora

28.200

Muncitor deserv.ctii montj. 22

2.11.6

60142

ora

42.600

Timplar                     42

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12

tona

9.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

2.12.0

19931

ora

16.830

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13

tona

31.000

Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 2 lopatare

TRB04B2

2.13.0

19921

ora

21.700

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.14

tona

31.000

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m

TRB01B12

2.14.0

19921

ora

25.048

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.15

tona

31.000

Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 2 lopatare

TRB04B2

2.15.0

19921

ora

21.700

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.16

tona

40.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

Pag 4

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

2.16.0

19931

ora

74.800

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.17

tona

40.000

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

TRI1AA01F3

2.17.0

319731

ora

18.000

Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.18

tona

40.000

Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km     2)

TRA01A15P

2.18.0

29931

ora

0.000

Muncitor deservire constructii masini categoria I

2.18.0

TRA01A15P

tona

40.000

Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si indemnizatii

Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

Pereti- lucrari generale

1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1

MP

64.000

PROTECTIE CU FOLIE PP DE 0.15 MM. GROSIME. 2 STRATURI. CUPRINDE SI DEMONTAREA SA.- ferestre

CN17E1      [ 1]

1.1.1

6621533

M

279.040

BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM  ~

1.1.2

6716845

KG

26.880

FOLIE PLASTICA NATUR POLICLORURA VINIL G= 0,15 MM  S 87~

1.1.3

90133

ORA

9.600

ZUGRAV VOPSITOR CAT.1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2

mp

25.000

Aplicarea unui strat de amorsa la pereti si tavane si pardoseli executate pe suprafete curatate, în cantitati...pâna la 500 mp

RPCR02A1 [1]

1.2.1

10055

xx

5.000

Lista: Grund diverse

1.2.2

13321

ora

3.500

Zugrav vopsitor categoria a II-a

1.2.3

13331

ora

0.250

Zugrav vopsitor categoria a III-a

1.2.4

13311

ora

0.750

Zugrav vopsitor categoria I

1.2.L

6108055

kg

5.000

Grund universal

Pag 5

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3

mp

25.000

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil (TINCI)

RPCJ08A1

1.3.1

6202818

mc

0.150

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

1.3.2

2100402

kg

76.575

Ciment II B 32,5 (M 30) saci

1.3.3

2200513

mc

0.650

Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm

1.3.4

2100713

mc

0.125

Var pasta pentru constructii tip 2

1.3.5

13421

ora

15.000

Zidar categoria a II-a

1.3.6

13431

ora

15.000

Zidar categoria a III-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4

mp

19.000

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

CF15A#

1.4.0

13441

ora

26.600

Zidar categoria a IV-a

1.4.0

19921

ora

5.700

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

1.4.0

LCU 03

xx

0.076

Lista: Macarale rotitoare

1.4.0

LCU 07

xx

0.152

Lista: Masini, utilaje si instrumente pentru lucrari zidarie, tencuieli si finisaje

1.4.0

2100402

kg

199.500

Ciment II B 32,5 (M 30) saci

1.4.0

2200513

mc

0.570

Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm

1.4.0

6202818

mc

0.133

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5

mp

20.900

Plasa din fibra de sticla

7800027

Parapeti ferestre

2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1

mp

22.500

Aplicarea unui strat de amorsa la pereti si tavane si pardoseli executate pe suprafete curatate, în cantitati...pâna la 500 mp

RPCR02A1 [1]

2.1.1

10055

xx

4.500

Lista: Grund diverse

2.1.2

13321

ora

3.150

Zugrav vopsitor categoria a II-a

2.1.3

13331

ora

0.225

Zugrav vopsitor categoria a III-a

2.1.4

13311

ora

0.675

Zugrav vopsitor categoria I

2.1.L

6108055

kg

4.500

Grund universal

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2

mp

22.500

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1

2.2.0

2100830

kg

67.500

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

2.2.0

6202818

mc

0.068

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

2.2.0

10711

ora

1.125

Dulgher constructii categoria I

2.2.0

12141

ora

7.200

Ipsosar categoria a IV-a

Pag 6

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

2.2.0

19921

ora

0.225

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

2.2.0

7301

ora

0.023

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3

mp

22.500

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

2.3.3

10161

xx

9.000

Lista: Vopsea vinarom

2.3.6

2100385

kg

1.125

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

2.3.17

6202818

mc

0.023

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

2.3.18

13311

ora

1.125

Zugrav vopsitor categoria I

2.3.19

13321

ora

0.225

Zugrav vopsitor categoria a II-a

2.3.20

13331

ora

5.625

Zugrav vopsitor categoria a III-a

2.3.L

6104349

l

5.850

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect CAPAROL 3D WEIS pe baza de latex sau similar

2.3.L

6104392

l

2.250

Asim-Amorsa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4

m

30.000

Glafuri,pervazuri,baghete din lemn pentru ferestreusi glafuri pina 30cm lat.mont.la ferestre din lem

CK07XA

2.4.0

49

ora

3.000

Muncitor necalificat

2.4.0

62

ora

9.000

Timplar

2.4.0

2351

ora

0.300

Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj

2.4.0

10119

xx

30.000

Lista: Glaf ferestre din lemn si pal

2.4.L

2947796

m

30.000

asim- Glaf interior de stejar 2 cm, latime  45 cm, L = 327 cm; lacuite si finisate. INCL. MAT DE PRINDERE

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5

mp

23.000

Masca pentru conducte si radiatoare pentru radiatoare

CK21B1

2.5.1

10122

xx

23.000

Lista: Element  div ptr timplarie si masti conducte si radiatoare

2.5.2

17000753832

lei

57.500

Material marunt pt constructii

2.5.6

19931

ora

1.150

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

2.5.7

21411

ora

21.620

Lacatus constructii metalice  categoria I

2.5.8

21431

ora

11.960

Lacatus constructii metalice categoria a III-a

2.5.9

221421

ora

8.510

Lacatus constr. metal-b categoria a II-a

2.5.L

8000355

mp

23.000

asim- Masca pentru radiatoare (lemn stejar # 2 cm) Lxh=3.27x0.78 m; lacuite si finisate. INCL. MAT DE PRINDERE

Placare stalpi din b.a.

3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1

mp

74.000

Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m  de  15 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 50, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 80 mm ( PLACATI PE O SG. PARTE)

CQ02C+

3.1.1

20010003

ml

96.200

Banda de etansare 50 mm

Pag 7

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

3.1.2

20010006

ml

111.000

Banda de protectie

3.1.3

20010008

buc

133.200

Diblu DN6  cu surub autofiletant

3.1.4

20000001

xx

150.960

Lista: Placa din gips-carton

3.1.5

20000003

xx

74.000

Lista: Vata minerala

3.1.6

20010013

%

1.000

Material marunt

3.1.7

20010014

kg

37.000

Pasta imbinare

3.1.8

20010026

ml

273.800

Profil CW 50 x 0,6 mm

3.1.9

20010036

ml

59.200

Profil UW 50 x 0,6 mm

3.1.10

20010041

buc

3,700.000

Surub autofiletant 5 x 25 mm

3.1.11

20000002

ora

18.500

Muncitor deservire

3.1.12

20000001

ora

81.400

Specialist montare gips carton

3.1.13

20000001

ora

0.740

Utilaj de ridicat

3.1.L

20010044

mp

162.800

Placa GK 12,5 ignifugata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2

ml

54.000

Montare profile de protectie pentru colturi - pereti gips carton

IZF33B+ [1]

3.2.1

20000002

ora

1.620

Muncitor deservire

3.2.2

20012585

kg

48.600

Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel pentru fixare profil

3.2.3

20012596

ml

54.540

Profil metalic pentru colturi

3.2.4

320516

ora

7.020

Izolator categoria a IV-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3

mp

74.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

3.3.0

2100830

kg

222.000

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

3.3.0

6202818

mc

0.222

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

3.3.0

10711

ora

3.700

Dulgher constructii categoria I

3.3.0

12141

ora

23.680

Ipsosar categoria a IV-a

3.3.0

19921

ora

0.740

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

3.3.0

7301

ora

0.074

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.4

mp

74.000

Tapete pe baza de polimeri pe sup.hirt.incl.mont.baghete plic.pe pereti gletuiti

CN14XA

3.4.0

6002945

buc

37.000

Hartie sticlata pt. slefuire uscata

3.4.0

6110352

kg

1.850

Clei de oase cal.1 placi varsat stas  88-51

3.4.0

6718324

m

33.300

Profil PVC  plastifiat bagheta pentru tapet  md2 18x 4mm

3.4.0

7321506

kg

10.360

Faina de griu semialba

3.4.0

7321570

kg

0.111

Fenol tehnic cal.3 punct cong. min 39,5 grade c.

3.4.0

7324699

kg

4.810

Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri

3.4.0

7327500

kg

0.592

Lindatox 20% concentratie (emulsie) mich-nii 1222-58

3.4.0

100

ora

51.800

Muncitor calificat

3.4.0

10193

xx

81.400

Lista: Tapete semilavabil suport hirtie

3.4.0

2100830

kg

7.400

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

3.4.L

7353016

mp

81.400

asim- Tapet CAPAVER GLASGEWEBE K sau similar

Pag 8

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.5

mp

74.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

3.5.3

10161

xx

29.600

Lista: Vopsea vinarom

3.5.6

2100385

kg

3.700

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

3.5.17

6202818

mc

0.074

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

3.5.18

13311

ora

3.700

Zugrav vopsitor categoria I

3.5.19

13321

ora

0.740

Zugrav vopsitor categoria a II-a

3.5.20

13331

ora

18.500

Zugrav vopsitor categoria a III-a

3.5.L

6104349

l

19.240

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect CAPAROL 3D WEIS pe baza de latex sau similar

3.5.L

6104392

l

7.400

Asim-Amorsa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.6

m

7.000

Plinte pt. pard. parchet, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de ...pana la 20mp ( LA STALPI)

CG05B1-asim

3.6.0

2100385

kg

0.875

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

3.6.0

2200496

mc

0.001

Nisip sortat nespalat de rau si lacuri  0,0-1,0 mm

3.6.0

6001317

kg

0.070

Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm

3.6.0

6101234

kg

0.245

Grund prenadez tip M  ntr  2831-74

3.6.0

6109872

kg

0.350

Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E )

3.6.0

6110443

kg

0.490

Prenadez 400 nii  2829-74

3.6.0

6202818

mc

0.004

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

3.6.0

11251

ora

2.590

Finisor mase plastice categoria a V-a

3.6.0

19921

ora

0.210

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

3.6.0

7301

ora

0.007

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

3.6.0

10144

xx

7.140

Lista: Profil PVC ptr plinta

3.6.L

200139611

m

7.000

- placa OSB gr. 15 mm; h=10 cm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.7

m

7.000

Plinte pt. pard. parchet, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de ...pana la 20mp ( LA STALPI)

CG05B1-asim

3.7.0

2100385

kg

0.875

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

3.7.0

2200496

mc

0.001

Nisip sortat nespalat de rau si lacuri  0,0-1,0 mm

3.7.0

6001317

kg

0.070

Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm

3.7.0

6101234

kg

0.245

Grund prenadez tip M  ntr  2831-74

3.7.0

6109872

kg

0.350

Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E )

3.7.0

6110443

kg

0.490

Prenadez 400 nii  2829-74

3.7.0

6202818

mc

0.004

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

3.7.0

11251

ora

2.590

Finisor mase plastice categoria a V-a

3.7.0

19921

ora

0.210

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

Pag 9

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

3.7.0

7301

ora

0.007

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

3.7.0

10144

xx

7.140

Lista: Profil PVC ptr plinta

3.7.L

200139612

m

7.000

- Plinta identica cu parchetul, h=10 cm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.8

mp

7.000

Lacuirea pardoselilor cu lac palux in trei stratur

RPCK53XA

3.8.0

6001678

buc

3.500

Hirtie slef.usc.sticla foi   23x30 gr 40         s1581

3.8.0

6105802

kg

2.450

Lac parchet palux sol.i l.000-24  nii  2809-76

3.8.0

6109810

kg

0.245

Palux 2      n.i.2809/76

3.8.0

70

ora

19.810

Zugrav vopsitor

Pereti finisati cu vops. Mocca 14 sau similar

4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1

mp

15.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

4.1.0

2100830

kg

45.000

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

4.1.0

6202818

mc

0.045

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

4.1.0

10711

ora

0.750

Dulgher constructii categoria I

4.1.0

12141

ora

4.800

Ipsosar categoria a IV-a

4.1.0

19921

ora

0.150

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

4.1.0

7301

ora

0.015

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2

mp

15.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

4.2.3

10161

xx

6.000

Lista: Vopsea vinarom

4.2.6

2100385

kg

0.750

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

4.2.17

6202818

mc

0.015

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

4.2.18

13311

ora

0.750

Zugrav vopsitor categoria I

4.2.19

13321

ora

0.150

Zugrav vopsitor categoria a II-a

4.2.20

13331

ora

3.750

Zugrav vopsitor categoria a III-a

4.2.L

6104347

l

3.900

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect Mocca 14 pe baza de latex sau similar

4.2.L

6104392

l

1.500

Asim-Amorsa

Pereti si tavane baie finisati cu vops. Artics sau similar

5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1

mp

4.000

Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu un strat de placi de gips-carton

CQ17C+

5.1.1

20010003

ml

6.000

Banda de etansare 50 mm

5.1.2

20010053

buc

5.200

Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat  6 x 35 mm

5.1.3

20010008

buc

7.200

Diblu DN6  cu surub autofiletant

Pag 10

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

5.1.4

20010054

buc

9.200

Element de prindere in cruce pentru CD

5.1.5

20010056

buc

5.200

Elemente  de suspendare directa pentru profil CD

5.1.6

20000001

xx

4.040

Lista: Placa din gips-carton

5.1.7

20010059

m

16.000

Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat

5.1.8

20010060

m

3.600

Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat

5.1.9

20010041

buc

68.000

Surub autofiletant 5 x 25 mm

5.1.10

20010062

buc

10.400

Surub pentru tabla 3,5x9 mm cu montaj rapid

5.1.11

20000002

ora

0.800

Muncitor deservire

5.1.12

20000001

ora

2.600

Specialist montare gips carton

5.1.13

20000001

ora

0.040

Utilaj de ridicat

5.1.14

20010014

kg

1.200

Pasta imbinare

5.1.L

20010045

mp

4.040

Placa GK 12,5 hidrofugata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2

mp

14.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton sau tencuieli, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

5.2.0

2100830

kg

42.000

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

5.2.0

6202818

mc

0.042

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

5.2.0

10711

ora

0.700

Dulgher constructii categoria I

5.2.0

12141

ora

4.480

Ipsosar categoria a IV-a

5.2.0

19921

ora

0.140

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

5.2.0

7301

ora

0.014

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3

mp

10.000

Tapete pe baza de polimeri pe sup.hirt.incl.mont.baghete plic.pe pereti gletuiti

CN14XA

5.3.0

6002945

buc

5.000

Hartie sticlata pt. slefuire uscata

5.3.0

6110352

kg

0.250

Clei de oase cal.1 placi varsat stas  88-51

5.3.0

6718324

m

4.500

Profil PVC  plastifiat bagheta pentru tapet  md2 18x 4mm

5.3.0

7321506

kg

1.400

Faina de griu semialba

5.3.0

7321570

kg

0.015

Fenol tehnic cal.3 punct cong. min 39,5 grade c.

5.3.0

7324699

kg

0.650

Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri

5.3.0

7327500

kg

0.080

Lindatox 20% concentratie (emulsie) mich-nii 1222-58

5.3.0

100

ora

7.000

Muncitor calificat

5.3.0

10193

xx

11.000

Lista: Tapete semilavabil suport hirtie

5.3.0

2100830

kg

1.000

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

5.3.L

7353016

mp

11.000

asim- Tapet CAPAVER GLASGEWEBE K sau similar

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4

mp

14.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

5.4.3

10161

xx

5.600

Lista: Vopsea vinarom

5.4.6

2100385

kg

0.700

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

Pag 11

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

5.4.17

6202818

mc

0.014

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

5.4.18

13311

ora

0.700

Zugrav vopsitor categoria I

5.4.19

13321

ora

0.140

Zugrav vopsitor categoria a II-a

5.4.20

13331

ora

3.500

Zugrav vopsitor categoria a III-a

5.4.L

6104348

l

3.640

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect ARCTIS 80 pe baza de latex sau similar

5.4.L

6104392

l

1.400

Asim-Amorsa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5

mp

7.000

Placaj  si glaf.supraf.>10mp,placi culoare si format acelasi, montaj cu adeziv si chit de rost pe baza de ciment  ( dim. rost 3 mm)

CI05XB [3]

5.5.1

10174

xx

7.000

Lista: Mortare preparate

5.5.2

100

ora

18.900

Muncitor calificat

5.5.3

10141

xx

7.350

Lista: Placa tip faianta

5.5.4

2425

ora

0.175

Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj

5.5.5

49

ora

1.400

Muncitor necalificat

5.5.6

7318708

buc

315.000

Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m3

5.5.7

1995

ora

1.050

Masina de taiat gresie cu disc d=500mm 5.5 kw

5.5.L

2401777

mp

7.350

asim- Gresie Graniti Alba 1  mata 59.8x59.8 cm sau similar

5.5.L

6102022

kg

2.100

asim- Chit culoare gri pentru rosturi tip Ultracolor Plus sau similar

5.5.L

6110528

kg

42.000

asim- Adeziv flexibil pt placi dim. mari tip Keraflex Maxi gri sau similar

Tavane finisate Mocca 14 sau similar

6

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1

mp

41.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

6.1.0

2100830

kg

123.000

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

6.1.0

6202818

mc

0.123

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

6.1.0

10711

ora

2.050

Dulgher constructii categoria I

6.1.0

12141

ora

13.120

Ipsosar categoria a IV-a

6.1.0

19921

ora

0.410

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

6.1.0

7301

ora

0.041

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2

10 mp

4.100

Tavan gipscarton rez.foc 60min, pl.gkf 2x15 mm mont.pe schelet met.de sustinere-elem.suspend. d112

QCK10A4#

6.2.0

8521060

m

1.968

Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola

6.2.0

8535055

m

36.900

Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat

6.2.0

8558010

buc

0.410

Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid

6.2.0

8558012

buc

0.820

Surub montaj autofiletant 45mm/1000 superrapid

6.2.0

8558140

buc

1.476

Element de prindere in cruce pt. cd

Pag 12

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

6.2.0

8521015A

kg

22.550

Liant imbinare placi gipscarton rez.la foc (5 kg/sac)

6.2.0

8535052A

m

164.000

Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat

6.2.0

855803A

100 buc

0.738

Dibluri tub filetat k 6/35 -100 +suruburi

6.2.0

855803F

100 buc

0.984

Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6x35 mm

6.2.0

855812A

100 buc

0.984

Element de suspendare rapida pt. cd 60x27

6.2.0

8590277A

%

12.000

Material marunt

6.2.0

85101

ora

79.130

Specialist mont. gipscarton

6.2.0

85102

ora

19.680

Muncitor deservire gipscarton

6.2.0

9502

ora

1.435

Masina de gaurit rotopercutanta

6.2.0

9501A

ora

4.797

Surubelnita electrica

6.2.0

QC001B

mp

86.100

Lista: Placi gipscarton rezistente la foc gkf

6.2.0

QC006D

100 buc

0.984

Lista: Tiranti-tije cu bucla

6.2.0

QC050

ora

0.492

Lista: Utilaje de ridicat materiale

6.2.L

8527035

mp

86.100

Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm 1200/2000

6.2.L

8558113

buc

65.600

Tirant-tija cu bucla  500 mm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3

mp

41.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

6.3.3

10161

xx

16.400

Lista: Vopsea vinarom

6.3.6

2100385

kg

2.050

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

6.3.17

6202818

mc

0.041

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

6.3.18

13311

ora

2.050

Zugrav vopsitor categoria I

6.3.19

13321

ora

0.410

Zugrav vopsitor categoria a II-a

6.3.20

13331

ora

10.250

Zugrav vopsitor categoria a III-a

6.3.L

6104347

l

10.660

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect Mocca 14 pe baza de latex sau similar

6.3.L

6104392

l

4.100

Asim-Amorsa

Tavane finisate Mocca 18 sau similar

7

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1

mp

17.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

7.1.0

2100830

kg

51.000

Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

7.1.0

6202818

mc

0.051

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

7.1.0

10711

ora

0.850

Dulgher constructii categoria I

7.1.0

12141

ora

5.440

Ipsosar categoria a IV-a

7.1.0

19921

ora

0.170

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

7.1.0

7301

ora

0.017

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

Pag 13

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2

10 mp

1.700

Tavan gipscarton rez.foc 60min, pl.gkf 2x15 mm mont.pe schelet met.de sustinere-elem.suspend. d112

QCK10A4#

7.2.0

8521060

m

0.816

Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola

7.2.0

8535055

m

15.300

Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat

7.2.0

8558010

buc

0.170

Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid

7.2.0

8558012

buc

0.340

Surub montaj autofiletant 45mm/1000 superrapid

7.2.0

8558140

buc

0.612

Element de prindere in cruce pt. cd

7.2.0

8521015A

kg

9.350

Liant imbinare placi gipscarton rez.la foc (5 kg/sac)

7.2.0

8535052A

m

68.000

Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat

7.2.0

855803A

100 buc

0.306

Dibluri tub filetat k 6/35 -100 +suruburi

7.2.0

855803F

100 buc

0.408

Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6x35 mm

7.2.0

855812A

100 buc

0.408

Element de suspendare rapida pt. cd 60x27

7.2.0

8590277A

%

12.000

Material marunt

7.2.0

85101

ora

32.810

Specialist mont. gipscarton

7.2.0

85102

ora

8.160

Muncitor deservire gipscarton

7.2.0

9502

ora

0.595

Masina de gaurit rotopercutanta

7.2.0

9501A

ora

1.989

Surubelnita electrica

7.2.0

QC001B

mp

35.700

Lista: Placi gipscarton rezistente la foc gkf

7.2.0

QC006D

100 buc

0.408

Lista: Tiranti-tije cu bucla

7.2.0

QC050

ora

0.204

Lista: Utilaje de ridicat materiale

7.2.L

8527035

mp

35.700

Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm 1200/2000

7.2.L

8558113

buc

27.200

Tirant-tija cu bucla  500 mm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3

mp

17.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

7.3.3

10161

xx

6.800

Lista: Vopsea vinarom

7.3.6

2100385

kg

0.850

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

7.3.17

6202818

mc

0.017

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

7.3.18

13311

ora

0.850

Zugrav vopsitor categoria I

7.3.19

13321

ora

0.170

Zugrav vopsitor categoria a II-a

7.3.20

13331

ora

4.250

Zugrav vopsitor categoria a III-a

7.3.L

6104352

l

4.420

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect Mocca 18 pe baza de latex sau similar

7.3.L

6104392

l

1.700

Asim-Amorsa

Pardoseli

8

Pag 14

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1

mp

286.000

Strat termoiz.terase,acoperis.plansee izol.frigorif.cu 1 strat placi granul.,pluta la pard.lipit mas

IZF09XH

8.1.0

2100880

kg

154.440

Filer de calcar tip 1,saci, s 539

8.1.0

2960565

kg

772.200

Lemne de foc

8.1.0

37

ora

57.200

Izolator termic

8.1.0

1964

ora

1.144

Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn)

8.1.0

11203

xx

772.200

Lista: Bitum pentru hidroizol.si mat.axter

8.1.0

11227

xx

300.300

Lista: Placa pluta  granule expandate aglomer.bitum

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2

mp

250.000

Polistiren extrudat 600x1250 G2

9009964

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3

mp

50.000

Polistiren extrudat 600x1250 G3

9009963

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.4

kg

438.000

Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic

CC02P1

8.4.1

10175

xx

438.000

Lista: Plasa sudate ptr armare betoane

8.4.3

2000030

kg

6.570

Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm

8.4.5

3803128

kg

0.438

Sirma moale obisnuita D = 1,12  OL 32    s 889

8.4.6

6719093

buc

175.200

Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi

8.4.7

11111

ora

3.066

Fierar beton categoria I

8.4.9

11131

ora

6.570

Fierar beton categoria a III-a

8.4.11

19931

ora

1.314

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

8.4.L

2000779

kg

438.000

Plasa sudate tip  51 LC 246(25,05 kg/buc)     OL 37-1n  ( d=4/100 mm)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.5

mp

163.000

Strat suport pentru pardoseli executate din  mortar de ciment marca M 100-T de 4-5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;

CG01D1-asim

8.5.0

12611

ora

24.450

Mozaicar categoria I

8.5.0

12621

ora

24.450

Mozaicar categoria a II-a

8.5.0

19921

ora

13.040

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

8.5.0

7301

ora

3.260

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

8.5.0

10174

xx

5.053

Lista: Mortare preparate

8.5.L

2101183

mc

8.476

asim- Mortar M 100

Pag 15

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.6

tona

21.000

Transport ...cu scripete,incl Montare Demontare schelet,incarcare,descarcare (primii 5 m)

RPCU09E#

8.6.0

2901170

mc

0.147

Lemn rotund ras.scurte (bile manele) D = 15-18 cm L = 1,50-2,50 m

8.6.0

2904169

mc

0.084

Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv

8.6.0

7801307

%

0.150

Material marunt (sarma,scoabe)

8.6.0

10731

ora

46.200

Dulgher constructii categoria a III-a

8.6.0

19921

ora

142.800

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.7

mp

159.000

Asim- Strat suport pentru pardoseli executate din ...mortar de ciment marca gr, max. 3 mm

CG01E1

8.7.0

12611

ora

23.850

Mozaicar categoria I

8.7.0

12621

ora

23.850

Mozaicar categoria a II-a

8.7.0

19921

ora

7.950

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

8.7.0

7301

ora

1.590

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

8.7.0

10174

xx

3.180

Lista: Mortare preparate

8.7.L

20028080

kg

858.600

Sapa autonivelanta de finisare T-LIVEL

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.8

mp

159.000

Pardoseli din parchet pe suport existent curate siceru.cu parc.mozaic stejar/fag lipire supr.>10mp

CG02XC

8.8.0

2960589

m

151.050

Pervaz de fag

8.8.0

6111291

kg

103.350

Aracet

8.8.0

7360710

%

4.000

Material marunt (cuie, ceara, parchetin)

8.8.0

49

ora

23.850

Muncitor necalificat

8.8.0

51

ora

159.000

Parchetar

8.8.0

2351

ora

6.360

Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj

8.8.0

10129

xx

166.950

Lista: Parchet

8.8.L

2941818

mp

174.900

asim- Parchet Stejar Masiv, Finisat, Natur, 600-2000x120x20 mm  Cod: NOAK-FF 600-2000x120x20 Clasa: rustic; Muchii: bizotat   Dimensiuni: 600-1200x120x20 mm  sau similar ( PARCHET GATA PRELUCRAT SI TRATAT)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.9

mp

159.000

Lacuirea pardoselilor cu lac palux in trei stratur

RPCK53XA

8.9.0

6001678

buc

79.500

Hirtie slef.usc.sticla foi   23x30 gr 40         s1581

8.9.0

6105802

kg

55.650

Lac parchet palux sol.i l.000-24  nii  2809-76

8.9.0

6109810

kg

5.565

Palux 2      n.i.2809/76

8.9.0

70

ora

449.970

Zugrav vopsitor

Pag 16

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.10

m

125.000

Plinte pt. pard. parchet, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de ...pana la 20mp

CG05B1-asim

8.10.0

2100385

kg

15.625

Ciment de furnal  cu adaosuri f 25 saci  s 1500

8.10.0

2200496

mc

0.025

Nisip sortat nespalat de rau si lacuri  0,0-1,0 mm

8.10.0

6001317

kg

1.250

Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm

8.10.0

6101234

kg

4.375

Grund prenadez tip M  ntr  2831-74

8.10.0

6109872

kg

6.250

Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E )

8.10.0

6110443

kg

8.750

Prenadez 400 nii  2829-74

8.10.0

6202818

mc

0.063

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

8.10.0

11251

ora

46.250

Finisor mase plastice categoria a V-a

8.10.0

19921

ora

3.750

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

8.10.0

7301

ora

0.125

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

8.10.0

10144

xx

127.499

Lista: Profil PVC ptr plinta

8.10.L

6718362

m

137.500

asim-plinta pardoseli parchet din aluminiu Battiscopa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.11

mp

4.000

Impermeabilizarea peretilor si pardoselilor aplicat cu gletiera/bidineaua, gr. 2 mm / 2 straturi, incl. plasa din fibra

RPCR14XA [1]

8.11.1

10174

xx

0.040

Lista: Mortare preparate

8.11.2

10175

xx

4.000

Lista: Plasa sudate ptr armare betoane

8.11.3

6202818

mc

0.004

Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea

8.11.4

70

ora

2.760

Zugrav vopsitor

8.11.L

2101123

kg

10.000

asim- Membrana minerala pentru impermeabilizarea flexibila Nanoflex Eco sau similar

8.11.L

6621545

m

9.000

asim- Banda perimetrala  la impermeabilizarea colturilor perete/pardoseala  Aquastop 70 sau similar     1)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.12

mp

4.000

Pardoseli din placi gres. exec cu pl.patr/drept.

CG06XB [1]

8.12.1

10139

xx

4.120

Lista: Placa gresie netede, glazurate si neglazurate

8.12.2

2036

ora

0.160

Malaxor pt.mortar

8.12.3

2351

ora

0.200

Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj

8.12.4

48

ora

9.200

Mozaicar

8.12.5

49

ora

2.000

Muncitor necalificat

8.12.6

7360710

%

3.000

Material marunt (cuie, ceara, parchetin)

8.12.7

7318708

buc

180.000

Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m3

8.12.8

1995

ora

0.600

Masina de taiat gresie cu disc d=500mm 5.5 kw

8.12.L

2401777

mp

4.120

asim- Gresie Graniti Alba 1  mata 59.8x59.8 cm sau similar

Pag 17

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

8.12.L

6102022

kg

1.200

asim- Chit culoare gri pentru rosturi tip Ultracolor Plus sau similar

8.12.L

6110528

kg

24.000

asim- Adeziv flexibil pt placi dim. mari tip Keraflex Maxi gri sau similar

Pereti compartimentare si usi

9

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.1

mp

39.000

Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m  de 12,5 mm grosime, in doua straturi (2+2)...Montant CW 100, distanta intre montanti 40 cm, grosime totala perete 150 mm

CQ04H+

9.1.1

20000001

xx

159.120

Lista: Placa din gips-carton

9.1.2

20000003

xx

39.000

Lista: Vata minerala

9.1.3

20010005

m

50.700

Banda de etansare 95 mm

9.1.4

20010006

ml

124.800

Banda de protectie

9.1.5

20010008

buc

70.200

Diblu DN6  cu surub autofiletant

9.1.6

20010013

%

1.000

Material marunt

9.1.7

20010014

kg

35.100

Pasta imbinare

9.1.8

20010023

ml

109.200

Profil CW 100 x 0,6 mm

9.1.9

20010032

ml

31.200

Profil UW 100 x 0,6 mm

9.1.10

20010041

buc

546.000

Surub autofiletant 5 x 25 mm

9.1.11

20010042

buc

1,443.000

Surub autofiletant 5 x 35 mm

9.1.12

20000001

ora

39.000

Specialist montare gips carton

9.1.13

20000002

ora

13.650

Muncitor deservire

9.1.14

20000001

ora

0.390

Utilaj de ridicat

9.1.L

20010044

mp

159.120

Placa GK 12,5 ignifugata

9.1.L

20014664

mp

39.000

asim- Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU 100 mm gros., 625x 1000mm,

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2

m

22.000

Profil rigidizare goluri- pereti compartimentare

CL25B1-asim

9.2.1

10102

xx

22.000

Lista: Confectie metal neinglobate in beton

9.2.2

17000753832

lei

11.000

Material marunt pt constructii

9.2.3

11711

ora

4.180

Instalator incalzire categoria I

9.2.4

11721

ora

3.960

Instalator incalzire categoria a II-a

9.2.5

19931

ora

0.220

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

9.2.L

8535071

m

22.000

asim- Profil de rigidizare ua 100/2.0/3000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.3

mp

17.000

Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente  interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc

CK03B1

9.3.1

10156

xx

17.000

Lista: Usa din lemn

9.3.2

2601626

mp

4.250

Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138

9.3.4

5886928

kg

1.615

Cuie cu cap conic      tip A   3,0 x 60          s 2111

9.3.5

7324699

kg

1.020

Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri

9.3.6

10711

ora

0.510

Dulgher constructii categoria I

9.3.7

13411

ora

5.100

Zidar categoria I

9.3.8

13431

ora

5.100

Zidar categoria a III-a

9.3.9

19921

ora

0.510

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a

Pag 18

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

9.3.10

19931

ora

2.210

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

9.3.11

60121

ora

1.190

Tamplar categoria a II-a

9.3.12

60141

ora

12.070

Tamplar categoria a IV-a

9.3.13

7301

ora

0.102

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

9.3.L

2933354

mp

17.000

asim- Usi  ( conf. plansa 52 A10)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.4

mp

5.000

- Perete VERDE conf. proiect, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

50000757

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.5

mp

13.900

- Perete tip A, conf. plansa 52 A07, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

200139608

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.6

mp

13.700

- Perete tip B, conf. plansa 52 A07, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

200139609

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.7

mp

9.600

- Perete tip C, conf. plansa 52 A07, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

200139610

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.8

m

12.000

Profil rigidizare goluri- pereti compartimentare ( PT. PRINDERE MOBILIER)

CL25B1-asim

9.8.1

10102

xx

12.000

Lista: Confectie metal neinglobate in beton

9.8.2

17000753832

lei

6.000

Material marunt pt constructii

9.8.3

11711

ora

2.280

Instalator incalzire categoria I

9.8.4

11721

ora

2.160

Instalator incalzire categoria a II-a

9.8.5

19931

ora

0.120

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

9.8.L

8535071

m

12.000

asim- Profil de rigidizare ua 100/2.0/3000

Transporturi

10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.1

tona

21.000

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =6 km

TRA06A06

10.1.0

TRA06A06

tona

21.000

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 6 km

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.2

tona

21.000

Descarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin transp.pina la 10m din vagon pe teren

TRI1AA11E#

10.2.0

19922

ora

15.750

Muncitor deserv.ctii montj. 22

Pag 19

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.3

tona

42.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

10.3.0

19931

ora

78.540

Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.4

tona

21.000

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...8 km.

TRA02A08

10.4.0

TRA02A08

tona

21.000

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=   8 km.

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si indemnizatii

Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

Cheltuieli directe:

Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1 rola=50 m

1)

G=57*0.070++2*2.1+163*2*0.035*2.1+(150+13)*0.02*0.8+16*0.020+10*0.06+25*0.02*2.1+60*0.04= 40 to

2)

glaf ferestre S=3.3*0.35=1.16 mp*9 buc=12.1 mp

3)

1 euro =             lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007