Pag 1

OBIECTIV:

[0251] - Amenajare interioara Rectorat, B-dul Vasile Parvan, nr. 4, loc. Timisoara.

OBIECTUL:

[0251.1] - Lucrari arhitectura

Beneficiar:

Universitatea de Vest Timisoara

Proiectant:

S.C. D'Architect S.R.L.

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

Desfacere cu recuperare materiale

1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1

mp

18.000

Demontarea usilor si ferestrelor din lemn ( CU RECUPERARE USI SI DEPOZITAREA LOR IN DEPOZIT BENEFICIAR)

RPCT33XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2

buc

7.000

Demontarea feroneriei si anume...mânere si silduri

RPCO45D1 [1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3

tona

1.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4

tona

1.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 70m

TRB05A27

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5

mp

18.000

Stivuire tamplarie in depozit

RPCXH13B-asim

Desfaceri fara recuperare materiale

2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1

mp

57.000

Demolarea peretilor despartitori executati din placi din beton celular + gips carton

RPCT02B1-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2

mc

2.000

Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de ciment, pentru volume pâna la 0,5 mc

RPCT03C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3

mp

163.000

Desfacerea sapei de prot.la izol hidrofuge si termexec.din mort.cim.in grosime 2,5-3,5 cm

RPCT40XA

Pag 2

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4

mp

163.000

Desfacerea sapei de prot.la izol hidrofuge si termexec.din mort.cim.in grosime 2,5-3,5 cm

RPCT40XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5

mp

150.000

Desfacere pardoseli calde -...parchet stejar sau fag  (PARCHET LAMINAT)

RPCK41B#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6

mp

16.000

Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice

RPCT29A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7

mp

10.000

Desfacerea placajelor, din...marmura sau similare

RPCT29B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8

mp

300.000

Spalarea man.a pardoselilor+pereti= curatirea in vederea aplicarii unui strat nou

RPCJ75A1-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9

m

13.000

Demontare placaje elem.lineare (glafuri,socluri,baghete, etc)     3)

RCSM33G%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10

mp

25.000

Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui

RPCT10XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11

mp

60.000

Demontari tavane din gips-carton sau placari cu PAL

RCSO56B%-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12

tona

9.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13

tona

31.000

Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 2 lopatare

TRB04B2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.14

tona

31.000

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m

TRB01B12

Pag 3

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.1] - Lucrari de desfacere

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.15

tona

31.000

Transportul materialelor cu...lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale fara aderenta 2 lopatare

TRB04B2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.16

tona

40.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.17

tona

40.000

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

TRI1AA01F3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.18

tona

40.000

Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km     2)

TRA01A15P

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si indemnizatii

Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

Pereti- lucrari generale

1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1

MP

64.000

PROTECTIE CU FOLIE PP DE 0.15 MM. GROSIME. 2 STRATURI. CUPRINDE SI DEMONTAREA SA.- ferestre

CN17E1      [ 1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2

mp

25.000

Aplicarea unui strat de amorsa la pereti si tavane si pardoseli executate pe suprafete curatate, în cantitati...pâna la 500 mp

RPCR02A1 [1]

1.2.L

6108055

kg

5.000

Grund universal

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3

mp

25.000

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil (TINCI)

RPCJ08A1

Pag 4

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4

mp

19.000

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

CF15A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5

mp

20.900

Plasa din fibra de sticla

7800027

Parapeti ferestre

2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1

mp

22.500

Aplicarea unui strat de amorsa la pereti si tavane si pardoseli executate pe suprafete curatate, în cantitati...pâna la 500 mp

RPCR02A1 [1]

2.1.L

6108055

kg

4.500

Grund universal

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2

mp

22.500

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3

mp

22.500

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

2.3.L

6104349

l

5.850

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect CAPAROL 3D WEIS pe baza de latex sau similar

2.3.L

6104392

l

2.250

Asim-Amorsa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4

m

30.000

Glafuri,pervazuri,baghete din lemn pentru ferestreusi glafuri pina 30cm lat.mont.la ferestre din lem

CK07XA

2.4.L

2947796

m

30.000

asim- Glaf interior de stejar 2 cm, latime  45 cm, L = 327 cm; lacuite si finisate. INCL. MAT DE PRINDERE

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5

mp

23.000

Masca pentru conducte si radiatoare pentru radiatoare

CK21B1

2.5.L

8000355

mp

23.000

asim- Masca pentru radiatoare (lemn stejar # 2 cm) Lxh=3.27x0.78 m; lacuite si finisate. INCL. MAT DE PRINDERE

Placare stalpi din b.a.

3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1

mp

74.000

Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m  de  15 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 50, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 80 mm ( PLACATI PE O SG. PARTE)

CQ02C+

3.1.L

20010044

mp

162.800

Placa GK 12,5 ignifugata

Pag 5

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2

ml

54.000

Montare profile de protectie pentru colturi - pereti gips carton

IZF33B+ [1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3

mp

74.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.4

mp

74.000

Tapete pe baza de polimeri pe sup.hirt.incl.mont.baghete plic.pe pereti gletuiti

CN14XA

3.4.L

7353016

mp

81.400

asim- Tapet CAPAVER GLASGEWEBE K sau similar

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.5

mp

74.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

3.5.L

6104349

l

19.240

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect CAPAROL 3D WEIS pe baza de latex sau similar

3.5.L

6104392

l

7.400

Asim-Amorsa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.6

m

7.000

Plinte pt. pard. parchet, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de ...pana la 20mp ( LA STALPI)

CG05B1-asim

3.6.L

200139611

m

7.000

- placa OSB gr. 15 mm; h=10 cm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.7

m

7.000

Plinte pt. pard. parchet, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de ...pana la 20mp ( LA STALPI)

CG05B1-asim

3.7.L

200139612

m

7.000

- Plinta identica cu parchetul, h=10cm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.8

mp

7.000

Lacuirea pardoselilor cu lac palux in trei stratur

RPCK53XA

Pereti finisati cu vops. Mocca 14 sau similar

4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1

mp

15.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2

mp

15.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

Pag 6

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

4.2.L

6104347

l

3.900

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect Mocca 14 pe baza de latex sau similar

4.2.L

6104392

l

1.500

Asim-Amorsa

Pereti si tavane baie finisati cu vops. Artics sau similar

5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1

mp

4.000

Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu un strat de placi de gips-carton

CQ17C+

5.1.L

20010045

mp

4.040

Placa GK 12,5 hidrofugata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2

mp

14.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton sau tencuieli, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3

mp

10.000

Tapete pe baza de polimeri pe sup.hirt.incl.mont.baghete plic.pe pereti gletuiti

CN14XA

5.3.L

7353016

mp

11.000

asim- Tapet CAPAVER GLASGEWEBE K sau similar

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4

mp

14.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

5.4.L

6104348

l

3.640

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect ARCTIS 80 pe baza de latex sau similar

5.4.L

6104392

l

1.400

Asim-Amorsa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5

mp

7.000

Placaj  si glaf.supraf.>10mp,placi culoare si format acelasi, montaj cu adeziv si chit de rost pe baza de ciment  ( dim. rost 3 mm)

CI05XB [3]

5.5.L

2401777

mp

7.350

asim- Gresie Graniti Alba 1  mata 59.8x59.8 cm sau similar

5.5.L

6102022

kg

2.100

asim- Chit culoare gri pentru rosturi tip Ultracolor Plus sau similar

5.5.L

6110528

kg

42.000

asim- Adeziv flexibil pt placi dim. mari tip Keraflex Maxi gri sau similar

Tavane finisate Mocca 14 sau similar

6

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1

mp

41.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2

10 mp

4.100

Tavan gipscarton rez.foc 60min, pl.gkf 2x15 mm mont.pe schelet met.de sustinere-elem.suspend. d112

QCK10A4#

6.2.L

8527035

mp

86.100

Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm 1200/2000

Pag 7

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

6.2.L

8558113

buc

65.600

Tirant-tija cu bucla  500 mm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3

mp

41.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

6.3.L

6104347

l

10.660

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect Mocca 14 pe baza de latex sau similar

6.3.L

6104392

l

4.100

Asim-Amorsa

Tavane finisate Mocca 18 sau similar

7

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1

mp

17.000

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe gips carton, executat cu pasta de ipsos ;

CF10C1-asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2

10 mp

1.700

Tavan gipscarton rez.foc 60min, pl.gkf 2x15 mm mont.pe schelet met.de sustinere-elem.suspend. d112

QCK10A4#

7.2.L

8527035

mp

35.700

Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 mm 1200/2000

7.2.L

8558113

buc

27.200

Tirant-tija cu bucla  500 mm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3

mp

17.000

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

CN04A1

7.3.L

6104352

l

4.420

asim- Vopsea lavabila pentru interior, conf. proiect Mocca 18 pe baza de latex sau similar

7.3.L

6104392

l

1.700

Asim-Amorsa

Pardoseli

8

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1

mp

286.000

Strat termoiz.terase,acoperis.plansee izol.frigorif.cu 1 strat placi granul.,pluta la pard.lipit mas

IZF09XH

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2

mp

250.000

Polistiren extrudat 600x1250 G2

9009964

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3

mp

50.000

Polistiren extrudat 600x1250 G3

9009963

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.4

kg

438.000

Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic

CC02P1

Pag 8

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

8.4.L

2000779

kg

438.000

Plasa sudate tip  51 LC 246(25,05 kg/buc)     OL 37-1n  ( d=4/100 mm)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.5

mp

163.000

Strat suport pentru pardoseli executate din  mortar de ciment marca M 100-T de 4-5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;

CG01D1-asim

8.5.L

2101183

mc

8.476

asim- Mortar M 100

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.6

tona

21.000

Transport ...cu scripete,incl Montare Demontare schelet,incarcare,descarcare (primii 5 m)

RPCU09E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.7

mp

159.000

Asim- Strat suport pentru pardoseli executate din ...mortar de ciment marca gr, max. 3 mm

CG01E1

8.7.L

20028080

kg

858.600

Sapa autonivelanta de finisare T-LIVEL

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.8

mp

159.000

Pardoseli din parchet pe suport existent curate siceru.cu parc.mozaic stejar/fag lipire supr.>10mp

CG02XC

8.8.L

2941818

mp

174.900

asim- Parchet Stejar Masiv, Finisat, Natur, 600-2000x120x20 mm  Cod: NOAK-FF 600-2000x120x20 Clasa: rustic; Muchii: bizotat   Dimensiuni: 600-1200x120x20 mm  sau similar ( PARCHET GATA PRELUCRAT SI TRATAT)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.9

mp

159.000

Lacuirea pardoselilor cu lac palux in trei stratur

RPCK53XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.10

m

125.000

Plinte pt. pard. parchet, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de ...pana la 20mp

CG05B1-asim

8.10.L

6718362

m

137.500

asim-plinta pardoseli parchet din aluminiu Battiscopa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.11

mp

4.000

Impermeabilizarea peretilor si pardoselilor aplicat cu gletiera/bidineaua, gr. 2 mm / 2 straturi, incl. plasa din fibra

RPCR14XA [1]

8.11.L

2101123

kg

10.000

asim- Membrana minerala pentru impermeabilizarea flexibila Nanoflex Eco sau similar

8.11.L

6621545

m

9.000

asim- Banda perimetrala  la impermeabilizarea colturilor perete/pardoseala  Aquastop 70 sau similar     1)

Pag 9

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.12

mp

4.000

Pardoseli din placi gres. exec cu pl.patr/drept.

CG06XB [1]

8.12.L

2401777

mp

4.120

asim- Gresie Graniti Alba 1  mata 59.8x59.8 cm sau similar

8.12.L

6102022

kg

1.200

asim- Chit culoare gri pentru rosturi tip Ultracolor Plus sau similar

8.12.L

6110528

kg

24.000

asim- Adeziv flexibil pt placi dim. mari tip Keraflex Maxi gri sau similar

Pereti compartimentare si usi

9

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.1

mp

39.000

Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m  de 12,5 mm grosime, in doua straturi (2+2)...Montant CW 100, distanta intre montanti 40 cm, grosime totala perete 150 mm

CQ04H+

9.1.L

20010044

mp

159.120

Placa GK 12,5 ignifugata

9.1.L

20014664

mp

39.000

asim- Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU 100 mm gros., 625x 1000mm,

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2

m

22.000

Profil rigidizare goluri- pereti compartimentare

CL25B1-asim

9.2.L

8535071

m

22.000

asim- Profil de rigidizare ua 100/2.0/3000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.3

mp

17.000

Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente  interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc

CK03B1

9.3.L

2933354

mp

17.000

asim- Usi  ( conf. plansa 52 A10)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.4

mp

5.000

- Perete VERDE conf. proiect, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

50000757

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.5

mp

13.900

- Perete tip A, conf. plansa 52 A07, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

200139608

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.6

mp

13.700

- Perete tip B, conf. plansa 52 A07, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

200139609

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.7

mp

9.600

- Perete tip C, conf. plansa 52 A07, incl. mat de prindere si etansare ( cuprinde: mat, man, uti, tra)

200139610

Pag 10

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL:   [0251.1] - Lucrari arhitectura

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.8

m

12.000

Profil rigidizare goluri- pereti compartimentare ( PT. PRINDERE MOBILIER)

CL25B1-asim

9.8.L

8535071

m

12.000

asim- Profil de rigidizare ua 100/2.0/3000

Transporturi

10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.1

tona

21.000

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =6 km

TRA06A06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.2

tona

21.000

Descarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin transp.pina la 10m din vagon pe teren

TRI1AA11E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.3

tona

42.000

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m

TRB05A22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.4

tona

21.000

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...8 km.

TRA02A08

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

CAS

Fond de risc

Concedii si indemnizatii

Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

Pag 11

STADIUL FIZIC:   [0251.1.2] - Lucrari de amenajari interioare

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Cheltuieli directe:

Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1 rola=50 m

1)

G=57*0.070++2*2.1+163*2*0.035*2.1+(150+13)*0.02*0.8+16*0.020+10*0.06+25*0.02*2.1+60*0.04= 40 to

2)

glaf ferestre S=3.3*0.35=1.16 mp*9 buc=12.1 mp

3)

1 euro =             lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007