Obiectivul:  0580  45330000    AMENAJARE INTERIOARA RECTORAT

B-dul Vasile Parvan nr.4

TIMISOARA

Obiectul:    0001  45330000    INSTALATII SANITARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta S58008 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 0100

================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA       PU     TOTAL

crt.                                              (col.3xcol4)

(denumirea si sub-                   (  RON  /  (  RON  )

capitolele de lu-                         UM)

crari)

----------------------------------------------------------------

0             1        2        3          4           5

================================================================

DEMONTARI

001 RPSC05A#        BUC.         2.000

DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA,

INCLUSIV ACCESORIILE

002 RPSC06A#        BUC.         1.000

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN

FAIANTA, COMPLET ECHIPAT

003 RPSC02A#        BUC.         1.000

DEMONTAREA UNEI CAZI PENTRU DUS (

INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV

ACCESORIILE

004   SC04C#        BUC.         1.000

LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SAN,INCL PT HAND,

TEVI SC PVC,MONT PE PIEDESTAL

PROCURARE SI MONTARE OBIECTE SANITARE

004 2453823         BUC.         1.010

PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI

806

004 2442305         BUC.         1.000

LAVOAR PORTELAN LY-600MM MONO C. 1 S

1540

IN SECRETARIAT

004 4203325         BUC.         1.000

VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2

FARA RACORD S9610

004 6700248         M            0.300

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS

6675/2

005   SC04C#    [ 1]BUC.         1.000

LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SANITAR CU MONTAJ

PE BLAT

S58008 pag    2

=================================================================

005 2345800         BUC.         1.000

LAVOAR PORTELAN SANITAR CU MONTAJ PE

BLAT

005 4202773         BUC.         1.000

SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4"" S 9611

005 4203349         BUC.         1.000

VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU

RACORD S9610

005 6700250         M            0.600

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 40X1,8 STAS

6675/2

006 7507305         BUC.         1.000

SET MOBILIER 80 CM ,GALA JADE 2C

SAU SIMILAR

006   YB01RON       LEI.

MANOPERA MONTARE SET MOBILIER

007   SC07A#    [ 5]BUC.         1.000

VAS WC DIN PORTELAN SANITAR CU REZERVOR

MONTAT PE VAS,COMPLET ECHIPAT CU

MECANISM DE INCARCARE SI ACTIONARE

SPALARE si CAPAC

007 7502973         BUC.         1.000

SET VAS WC MONOBLOC+ REZERVOR ,tip IDEAL

STANDARD TESI        SAU SIMILAR

008   SC18A6    [ 1]BUC.         1.000

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,CU CAPAC

008 7502974         BUC.         1.000

RAMA CU CAPAC

(METAL, BALAMALE)

009   SC02A#        BUC.         1.000

CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA,

TABLA EMAILATA, POLIMETACRIL ETC.

009 7502971         BUC.         1.000

CADITA DUS PATRATA 800x800mm ,AQUAFORM

DELTA

010 3275743         BUC.         1.000

SIFON CADITA DE DUS CU VENTIL

011   SD04A#        BUC.         2.000

BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT

LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL

PT HAND,D=1/2"

S58008 pag    3

=================================================================

011 3271346         BUC.         2.000

BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR

012   SD02A#        BUC.         1.000

BATERIE BAIE AMESTEC,CU DUS FLEX SAU

FIX,INDIF INCHID,INCL PT HAND,MONT PE

PERETI CARAM SAU BCA

012 3274624         BUC.         1.000

Baterie cadita dus , monocomanda cu dus

flexibil+para dus, cromata 1/2

013 3277269         BUC.         1.000

SET PERIE WC KLUDI E2  SAU SIMILAR

014   SC30A1    [ 2]BUC.         1.000

MONTARE SUPORT PORTHIRTIE

014 3277268         BUC.         1.000

SUPORT HARTIE WC KLUDI E2

SAU SIMILAR

015   SC28B6    [ 1]BUC.         1.000

SUPORT SAPUN

015 7502972         BUC.         1.000

SUPORT SAPUN KLUDI 2 SAU SIMILAR

016   SC25A1        BUC.         1.000

ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

016 3277267         BUC.         1.000

ETAJERA KLUDI E2  SAU SIMILAR

017 3270687         BUC.         1.000

COS DE GUNOI CU PEDALA SI MINER 5L

018   SA03A1    [ 1]M           20.000

MONTAT TEAVA DE CUPRU PENTU INSTALATII

SANITARE

019 3271326         M           20.200

TEAVA CUPRU   15X1

S58008 pag    4

=================================================================

020   IC34A1#   [ 2]BUC.        38.000

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI)DIN CUPRU

PE TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR

DE PANA LA 15 MM INCLUSIV

020 7501998         BUC.        30.000

COT CUPRU 15 MM

021 3273948         BUC.         8.000

TEU EGAL CUPRU D= 15

022   SD13A1    [10]BUC.        13.000

ROBINET APA ,D= 15 MM

022 4506005         BUC.        13.000

ROBINET SFERIC DN 15

023   SB16A1        M            7.000

TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32

024   SB16B1        M            2.000

TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40

025   SB16E1        M            1.000

TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

026   SB17A1        BUC.         8.000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D= 32 MM

026 6712227         BUC.         8.000

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167

027   SB17B1        BUC.         2.000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D= 40 MM

027 6712239         BUC.         2.000

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167

028   SB17E1        BUC.         2.000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE

PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D=110 MM

028 6712265         BUC.         2.000

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII

2167

S58008 pag    5

=================================================================

029   SD31A1    [13]BUC.        12.000

RACORD FLEXIBIL

029 7500733         BUC.        12.000

RACORDURI FLEXIBILE CU TRESA METALICA 1/

2''

030  TRB05A19       TONA         0.150

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 90M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-Fond idemnizatii concedii : 0.85%

-Fond pt.sanatate: 5.2%

-Fond pt.garantare creante salariale. :0.25 %

-Fond accid.si boli profesionale : 0.270%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)